施工工艺及要求

1.顶面和墙面铲除原乳胶漆面，挂网刮三遍腻子，做乳胶漆三遍

2.使用7.5轻钢龙骨隔墙，外封石膏板，要求墙面平整，外包门框，电房隔间需要安装外开门

3.消防水管原油漆部分脱落，需全部铲除，重新做消防管道专用漆

4.防盗窗原边框方管锈烂，需要拆除锈烂部分5m，更换成国标5*5角铁，重新固定在墙上，角铁需和原防盗窗每根钢筋电焊连接牢固，角铁和焊接处刷氟碳漆

5.地面废弃蒸汽管道拆除，约12米，搬运至厂房外地面。

6.国标双管防爆灯，防爆灯和现有统一，加厚防爆管1.2米长，80wLED灯管，须有安装支架，和现有灯对齐，保齐一致，独立供电，单独控制，并整理好现有线路，更美观合理

7.因两边进门处高低差，并有伸缩缝，需要合理修补，更换部分损坏瓷砖，瓷砖颜色参照现有瓷砖颜色，瓷砖尺寸为800㎜*800㎜

8.需要把两边门旁墙上的消防设备和所有控制开关移动到新做石膏板墙面，整理房顶线路。