物品清单

| 一、门主体 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 |  |
| 1 | 监房门 | 套 | 7 | 2200mm*900mm单扇平开钢板门 |  |
| 二、监房门软件设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单门门禁控制器 | 套 | 7 |  |  |
| 2 | 金属门禁读卡器 | 台 | 7 |  |  |
| 3 | 监狱坚固电插锁 | 套 | 7 |  |  |
| 4 | 机械锁 | 套 | 7 | 国标GB21556-2008中B级以上 |  |
| 5 | 防爆报警灯 | 套 | 7 | 国产、定制 | 保护性拆除、利旧安装 |
| 6 | 报警控制器 | 台 | 7 | 国产、定制 | 保护性拆除、利旧安装 |
| 7 | 幕帘探测器 | 套 | 7 |  | 保护性拆除、利旧安装 |
| 8 | 智能终端箱 | 个 | 7 | 国产、400*300*200 |  |
| 10 | 8口交换机 | 台 | 7 | 国产优质 |  |
| 12 | 3位5孔插排 | 个 | 7 | 国产优质 |  |
| 13 | 线槽 | 米 | 30 | 国产优质 |  |
| 14 | 线管 | 米 | 90 | 国产优质、国标、25φ |  |
| 15 | 电源线 | 米 | 405 | 国产优质，RVV3*1.0 |  |
| 16 | 网线 | 米 | 405 | 六类网线 |  |
| 17 | 辅助材料 | 批 | 1 | 国产优质、配套 |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 旧门拆除、搬运、墙体修复 | 套 | 7 |  |  |
| 注：以上含材料、制作、运输、拆除、安装 |  |  |  |  |  |

监舍门具体参数要求

（一）监房门参数

1.单扇平开钢板门；

2.尺寸为2160mm×980mm；

3.门框采用2.0mm优质镀锌板折制而成，门框上打有安装孔，下坎采用1.5mm不锈钢压制成型；门扇为上下通透型设计，门扇边框采用60*60*2.0优质镀锌管，栅栏部分采用30*30*1.5优质镀锌方管和￠25mm圆管穿插焊接而成，栅栏竖向间距小于120mm，横向中间用一根横档60*120*2.0镀锌管，锁具为电插锁，需刷卡开锁，所有金属构件表面先进行除锈防腐处理（酸洗、磷化处理），采用室外塑粉喷涂，喷塑表面无气泡和其它杂质，颜色（奶白）由甲方指定；

4.样式见附件。

注：预留电插锁、机械锁锁孔，开孔尺寸以已有锁具实际尺寸为准。

- 门禁、磁力锁、电插锁、机械锁、红外幕帘、8口交换机参数

- 1、门禁控制器

1.主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口2个；可接入最多读卡器数量4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警输出接口2个；

2.主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门；

3.主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁；

4.主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储；

5.主机应具有应急响应功能，可应急开启和应急复位；

6.主机应具有看门狗检测功能，保障主机长期稳定运行；

7.主机应具防区报警功能，有4个入侵探测接口，能够联动报警输出；

8.主机应具有手动或自动校时功能；

9.系统平台应具有视频联动报警功能；

10.主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃；

11.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S；

2、金属门禁读卡器

1.读卡频率：13.56MHz；

2.按键方式：物理按键；

3.可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号(不含加密功能)；

4.通讯方式：RS485+Wiegand；

5.工作电压：DC 12V；

6.安装方式：无底盒壁挂、86底盒、120底盒安装；

7.工作环境：室内/室外，IP65；

3、磁力锁

1.断电开锁，满足消防要求；

2.具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

3.支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

4.工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；

5.锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；

6.吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；

7.使用环境：室内；

8.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。

4、监舍用坚固性电锁

1.工作电压：DC12V/DC24V ；

2.工作电流：950mA（上锁瞬间）150mA（平常）；

3.电锁发热：低温；

4.工作温度：-10~+55℃；

5.适用湿度：0~95%（相对湿度）；

6.延时功能：0、3、6、9秒可调；

7.锁芯强度：不锈钢材质，承受2000kg压力；

8.耐用设计：通过20万次测试；

9.侦察信号：带附锁状态信号输出；

10.安全类形:断电自动开门；

11.开门方式：支持180度双向开门；

12.锁体含机械设计,可使用钥匙或旋钮紧急开门；

13.适用门型：木门、玻璃门、金属门,重型门；

5、门状态灯(防爆报警灯)（利旧）

1.型号：DC12v；

2.LED红、绿、黄三色显示；

3.防爆外壳，根据监狱在用设备外观定制，使用功能一致。

6、机械防盗锁

级别应达到国家标准GB21556-2008中B级以上，为铜芯锁，1把钥匙开启所有监房门（参照监内5、6号楼机械锁功能设置）。

7、一键开门组件（利旧）

1.型号：集成电源、报警按钮、声光报警器、控制模块

2.分监舍门和消防通道门分别控制。

8、智能终端箱（设备箱）

1.规格：规格：400mm*300mm*200mm，监舍门外侧墙吊顶上安装

9、监房内红外幕帘（利旧）

1.卫生间加装红外幕帘与联动门灯；

2.探测范围：12 m x 17 m；

3.供电电源：9.0-15 VDC；典型15 mA，17 mA；交流波动：正常12 VDC 情况下峰峰值3V；

4.报警继电器：励磁A 型；30 mA，25 VDC，电阻22 Ohms，报警继电器持续时间3 秒；

5.防拆开关：盖式和墙驶（前后盖扣紧后防拆开关为常闭状态）A 型；30 mA, 25 VDC；

6.微波频率：5 GHz；

7.抗射频干扰：20V/m 10-1000MHz，15V/m 1000-2700MHz；

8.抗白光干扰：典型6500 Lux；

9.荧光过滤器：50 Hz / 60 Hz；

10.工作温度：-10°至55℃；

11.相对湿度：5 至93%，无冷凝；

12.温度补偿：双斜率温度补偿；

13.外形尺寸：9.8 cm 长 x 5.7 cm 宽 x 4.35 cm 厚；

14.重量：102 g （净重）；

15.报警控制器：多信号输入、状态转换及优先级别输出，国产优质；

16.门灯状态颜色显示：关闭显示绿色，开启显示红色，卫生间有人显示黄色（闪烁），卫生间有人时门灯颜色状态优先级最高。

10、8口交换机

1.国产优质;

2.全千兆;

3.金属外壳

（三）辅助材料

1.电源线：国产优质，RVV3*1.0

2.网线：六类网线

3.3位5孔插排:国产优质、国标;

4.线槽、线管:国产优质、国标;线管25φ。

5.其他辅助材料：国产优质、配套。